| 项目名称 | 援库克群岛拉罗汤加新能源公交车项目实施任务 |
| --- | --- |
| 招标编号 | 物资2026-004 |
| 投标日期 | 2026年4月21日 |
| 目的地 | 库克群岛阿瓦鲁阿港 |
| 运输方式 | CIF |
| 运输条件 | 授标后75个自然日内（含当日）一次性发运 |
| 对外货值 | 4350000 |
| 是否为低价法(y/n) | N |
| 是否有供货清单二（y/n） | n |
| 是否有技术服务(y/n) | y |
| 技术服务人数 | 3 |
| 技术服务天数 | 12 |
| 是否有售后服务(y/n) | Y |
| 是否有来华培训(y/n) | n |
| 来华培训人数 |  |
| 来华培训天数 |  |
| 法检物资（没有的话空着） |  |
| 主要标的（填序号，空格隔开） | 1 |

版本号 2.6

| 序号 | 品名 | HS码 | 单位 | 数量 | 具体规格、参数和 功能表述 | 检验标准依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公交车 | 8702401090 | 辆 | 2 | 车辆类型：纯电公交车 车身尺寸：长（10-11M） 宽（2.4-2.6M） 高（3.15-3.35M） 驾驶方式： 右驾驶位置 车门： 前、中门电动/气动控制，车门配备紧急解锁装置 座位数： ≥35（含司机椅）≥12个站立位置 电池容量：≥300kWh 最高车速：≤70km/h 地板形式：低入口 天窗：安装带风扇的活动通风天窗，具备进排气功能，可有效促进车内空气流通，提升乘客乘坐舒适度。 车内广播系统：配备专业的车内广播系统，音质清晰，确保车内每个角落的乘客都能清晰地听到广播内容。广播系统支持多种音频格式，可播放实时报站信息、温馨提示等内容。同时，具备与驾驶员操控台的联动功能，方便驾驶员随时进行广播操作。 空调：安装与整车电控系统相兼容的电动冷空调，空调制冷量为不低于32KW，以满足不同季节车内的温度调节需求。配备电除霜系统，有效去除车窗玻璃上的霜雾，保障驾驶员视线清晰。 视频监控系统：全车安装高清视频监控摄像头，至少覆盖车厢前部、中部、后部以及司机驾驶区域，确保无监控死角。摄像头分辨率不低于 1080P，具备夜视功能，能够在低光照环境下清晰拍摄车内情况。视频监控系统支持实时存储和回放功能，存储时间不少于 30 天，以便在需要时可随时查阅车内监控视频，为安全事故调查、纠纷处理等提供有力证据。 外部电子路牌：车辆前部、尾部安装高亮 LED 电子路牌，显示公交线路编号及终点站名称，亮度不低于 5000cd/㎡，可视距离不小于 100 米。 充电接口：采用符合澳新标准的快充接口，兼容市场上主流的充电桩设备，能够在短时间内为车辆快速补充电量，满足公交运营的高强度使用需求。充电接口具备良好的防水、防尘、防触电性能，确保在各种恶劣环境下都能安全可靠地进行充电操作。同时，充电接口位置设计合理，方便公交车在充电站进行对接充电，且接口标识清晰，易于操作。 扶手：在车厢合理位置安装纵向立柱扶手、横向过道扶手、环绕式扶手，确保站立乘客在车厢两侧均可方便抓握，扶手承重不低于 150kg。 防潮要求：车内所有电气设备、线路及内饰材料均须具备良好的防潮性能。电气设备应采用密封设计，并在内部添加防潮剂，防止因潮湿空气侵入而导致短路故障。线路应选用防水、防潮的线缆，并进行严格的密封包扎处理，确保在高湿度环境下正常工作。内饰材料如座椅、车顶棚、地板革等应具备防霉、抗菌功能，且不易因潮湿而变形、损坏，保障车内环境的卫生和舒适。​ 防腐蚀要求：车辆底盘、车身骨架等关键部位采用耐腐蚀材料制造，或进行特殊的防腐处理，如镀锌、喷漆、喷塑等，提高车辆整体的抗腐蚀能力。车身外蒙皮采用双面热镀锌板或高强度耐腐蚀复合材料铝合金，采用整幅张拉工艺或分块粘接，确保车身外观的美观性和耐久性。车辆外部的金属部件，如后视镜、门把手、装饰条等，均采用不锈钢或经过防腐处理的金属材质，防止在沿海地区高盐度空气环境下生锈腐蚀。 配置：安全锤、灭火器、随车专用工具 轮胎：轮胎配置不低于：275/70R22.5 x6，备胎x1，备胎置车内发运 语言支持：仪表盘、按键和屏幕显示为英文，手册为英语 配备不低于人民币16万元的备件 无缺陷质量保证期为技术服务完成之日起1年 | GB 7258-2017 机动车运行安全技术条件 |
| 2 | 充电桩 | 8504409999 | 个 | 2 | 最大输出功率：120kW 输入额定值：澳新标准 输出电压：DC 200～1000V 输出电流：每个连接器最大250A, 总最大不超过500A 满载功率因数：0.99 THD：≤5% 全效率：满载时>94% 充电接口数量：2个（澳大利亚&新西兰标准CCS2） 防护：设备外壳防护等级不低于IP55，内部电气元件须防盐雾、防腐蚀、防潮 充电线：5m标准（其他长度可选，可选长度范围为不低于5m不长于10m） 冷却方式：强制风扇冷却 检测和保护：绝缘保护、短路保护、过压/欠压保护、过流保护、浪涌保护 本地监控：配备彩色触摸屏人机交互界面，尺寸不小于 7 英寸，分辨率不低于 800×480，可实时显示充电桩运行状态、充电参数、充电费用等信息，支持充电启停操作、参数设置、故障查询等功能​ 远程通信： 支持以太网，无线网络，4G/5G，支持充电桩运行数据（包括充电状态、充电电量、故障信息等）实时上传至运营管理平台。 兼容 Modbus TCP、TCP/IP 、OCPP1.6J等通信协议中的一种，具体根据外方用户反馈要求，来选择其中的一种通信协议，可与第三方运营管理平台对接，实现远程监控、远程升级、远程故障诊断等功能。 语言支持：按键和屏幕显示为英文，手册为英语 无缺陷质量保证期为技术服务完成之日起1年 | GB/T 50966-2024 电动汽车充电站设计标准 |

| 2-1 | 生产供货特殊要求 | 设备操作面板或使用规范文件至少配备英语版本，全部设备提供英文使用手册，维保手册。 |
| --- | --- | --- |
| 2-2 | 包装 | 内、外包装：货物包装为标准出口包装，应适合长途海运，防腐、防湿，防潮，防盐雾腐蚀。 运输包装：适合滚装船海运的出口包装，需防湿、防潮、防盐雾腐蚀。 |
| 2-3 | 援外标识 | 物资本体：援外标识（中、英语）应当印刷、刻制或喷涂于援外物资的明显位置，费用含在货值内。 包装：援外标识（中、英语）应当印刷、刻制或喷涂于包装的明显位置，费用含在货值内。 |
| 2-4 | 自检验收、第三方检验 | 自检验收：编制自检验收方案，内容包括：验收计划、验收方式、验收记录管理、特殊情况处置。 第三方检验：本项目下全部物资为非法检物资，严格按照“产地检验、装运前核验和口岸监装”原则进行检验。并根据交流中心《关于进一步加强援外物资项目检验工作的通知》开展检验工作。 |
| 2-5 | 国内提货运输及仓储保管和出口报关 | 安全实施国内提货运输及仓储保管和出口报关，并购买相应保险。 |
| 2-6 | 国外运输及仓储保管 | 安全实施国外运输及仓储保管并购买相应保险。 |
| 2-7 | 发运/运抵 | 运输方式：滚装船海运 运抵地点：库克群岛阿瓦鲁阿港 发运/运抵时限：全部物资于授标后75个自然日内（含当日）一次性发运。中标后，实施企业应立即同外方取得联系，告知其所供设备所需安装场地及配套设施要求，并同外方书面确认。相关工作应于授标后30个自然日内（含当日）完成。 |
| 2-8 | 物资对外交付 | 物资交付：物资运抵受援方指定地点后，中标人须及时与受援方办理物资交付手续，双方确认物资交付的数量和实际运抵时间，并签署交付文件。 |
| 2-9 | 技术服务组织、对外技术交接 | 中方派3名技术服务人员赴库开展车辆日常驾驶及维护培训，充电桩的安装指导。车辆和充电桩相关培训时长各不小于10天。 参考人员数量：2名技术人员（1名车辆，1名充电桩），1名翻译。技术人员相关专业从业不少于5年，翻译可由项目经理兼任。 参考时间要求：12天（含往返） 技术交付：完成技术服务后签署技术交付文件，进行技术交付。 |
| 2-10 | 售后服务落实和督促 | 需提供售后服务的设备：本项目项下全部物资 售后服务质量目标要求：为期1年的无缺陷质量保证期，并随车提供相当于车辆价值5%的备件。质保期内，产品质量问题由中方负责。质保期后，由库方自行采购商业维保，且运营、管理、维修、维护资金由库方负责。供货企业或实施企业应指派专人负责该地区的服务，用户可随时通过电话、邮件等形式反馈车辆问题，对电子邮件的响应不超过12小时，电话应即刻响应，以确保相关问题及时解决。同时，应支持通过远程方式，由国内技术团队提供服务。 当地售后服务能力要求：本项目发布招标公告时，生产企业已在库克群岛、新西兰或澳大利亚已设立车辆售后服务机构，充电桩售后服务由中标人负总责，并在投标时提交可行的售后服务方案，以保证售后服务质量和响应时效。 |
| 2-11 | 大型机电设备跟踪（如有） | 无 |
| 2-12 | 舆情应对方案 | 针对项目实施过程中的敏感信息内外部管控、社会层面舆情监控、舆情上报和处理配合等舆情应对工作制定方案。 |
| 2-13 | 风险防范化解方案（如须报送安防费，方案须包括防范恐怖主义相关内容） | 针对质量、安全、廉洁、进度、资金和不可抗力事件等风险，制订防范化解和应对方案。 |
| 2-14 | 质量保证期 | 自运抵日起为期1年的质保 |
| 2-15 | 主要标的的生产企业质量管理、环境管理和职业健康安全管理体系 | 本项目主要标的为： 第1项：公交车 |
| 2-16 | 其他 | 1.设备操作面板或使用规范文件至少配备英语版本，全部设备提供英文使用手册，维保手册。 2.中方对拟供物资提供自技术服务完成之日起1年的质保，并按不低于人民币16万元的标准提供公交车的备品备件。 3.优先选用滚装船运输。 4.本项目拟供车辆、充电桩采用中国标准，充电功能和接口适配澳新标准即可，配套的三相电电压和交直流插头、插座采用新西兰标准，便于与当地同类型的设备与设施相互复用兼容。 5.在车辆、设备的明显位置印制或喷涂中英文援外标识。 6.招标时需要求实施企业提交舆情应对方案和风险防范化解方案。 7.中标人应按本项目对外金额的110%为全部物资办理运输一切险和附加险（港口短期存储险、战争险、罢工险、自驾险等），保险区段为自各项物资生产采购地点至目的地止。 8.车身主要颜色为白色。 |