| 项目名称 | 援利比里亚农业机械现代化物资项目实施任务 |
| --- | --- |
| 招标编号 | 物资2026-002 |
| 投标日期 | 2026年4月10日 |
| 目的地 | 利比里亚蒙罗维亚港 |
| 运输方式 | CIF |
| 运输条件 | 授标后140个自然日内（含当日）发运完毕，最多不超过两批次发运 |
| 对外货值 | 27500000 |
| 是否为低价法(y/n) | N |
| 是否有供货清单二（y/n） | n |
| 是否有技术服务(y/n) | y |
| 技术服务人数 | 4 |
| 技术服务天数 | 40 |
| 是否有售后服务(y/n) | Y |
| 是否有来华培训(y/n) | n |
| 来华培训人数 |  |
| 来华培训天数 |  |
| 法检物资（没有的话空着） |  |
| 主要标的（填序号，空格隔开） | 1 10 11 13 18 |

版本号 2.6

| 序号 | 品名 | HS码 | 单位 | 数量 | 具体规格、参数和 功能表述 | 检验标准依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拖拉机 | 8701931000 | 台 | 24 | 1.驱动类型：四轮驱动； 2.外形尺寸（毫米）：长：3780-4200；宽：1615-1845；高：2160-2700； 3.轮胎：可适合旱田和水田作业； 4.发动机类型：直列气缸排列，散热器冷却，4冲程，直喷； 5.发动机排放：国二或国三； 6.离地间隙（毫米）：≧380; 7.额定功率(千瓦)：≧48kW; 8.额定牵引力（牛）：≧15000； 9.结构质量（千克）：2400-2855； 10.最小转弯半径（米）：≦4.6； 11.离合器：干式、独立式、双功能; 12.变速箱：4×3×2滑动齿轮换挡（带穿梭换挡齿轮）或12+12同步器； 13.转向器：全液压转向； 14.制动器：盘式制动或湿式多片盘式制动； 15.液压系统：提升点后610毫米处的提升能力（千克）：不小于1150； 16.三点悬挂类别：2类； 17，动力输出轴：转速（转/分钟）-540/1000，花键尺寸-6-φ35矩形花键." 18.轮胎：可同时适合水田和旱田作业要求； 19.防翻滚安全架（用于驾驶员安全防护）； 20.驾驶位置配备遮阳棚； 21.具备安装相应属具形成前端装载机的条件; 22.具备牵引本项目所供的拖拉机挂车实施气制动功能； 23.具备与本项目所供挂车、农机具匹配的连接功能。 24.提供不少于101190.00元的备品备件。 | GB/T 15370.1-2012 农业拖拉机通用技术条件 第1部分：50kW以下轮式拖拉机 |
| 2 | 拖拉机拖车 | 8716200000 | 辆 | 16 | 1.两轴，前轴转向，非自卸； 2.匹配拖拉机功率：≧48kw； 3.货箱尺寸（毫米）：4000≧长≧3400，2150≧宽≧2000，550≧高≧400； 4.结构质量（千克）：1200-1600; 5.制动方式：气制动， 6.可与本项目所供拖拉机连接、匹配。 7.提供不少于21162.67元的备品备件。 | GB/T 4330-2024 农用挂车 |
| 3 | 圆盘犁 | 8432100000 | 台 | 16 | 1.工作宽度（毫米）：600-900； 2.工作深度（毫米）：200-250； 3.圆盘数量（个）：3-4; 4.圆盘直径（毫米）：510-660； 5.净重（千克）：≦370； 6.匹配功率：25.73kw-48kw; 7.配备挂接装置，可与本项目所供拖拉机配套联接和作业。 8.提供不少于4958.40元的备品备件。 | JB/T 10287-2015 圆盘犁 |
| 4 | 旋耕机 | 8432290000 | 台 | 16 | 1.刀片数量：42-60； 2.转速：转子转速540转/分钟时工作转速213-257转/分钟； 3.工作深度（厘米）：16-22厘米； 4.匹配拖拉机动力输出功率（PTO）：36.76kw-48kw； 5.配备挂接装置，可与本项目所供拖拉机配套联接和作业。 6.提供不少于6050.24元的备品备件。 | GB/T 5668-2017 旋耕机 |
| 5 | 割草粉碎机 | 8432809000 | 台 | 16 | 1.可匹配拖拉机功率：44.12kw-48kw； 2.工作宽度（厘米）：105-160厘米； 3.固定锤、固定刀分别不少于32或刀片不少于24组，每组3片; 4.重量（千克）：380-700； 5.具备挂接装置，可与本项目所供拖拉机联接用于切割灌木、景观维护，例如在农田周围创建边界、清理路径等。 6.提供不少于10384.80元的备品备件。 | GB/T 24675.6-2021 保护性耕作机械 第6部分：秸秆粉碎还田机 |
| 6 | 前端装载机 | 8431499900 | 台 | 16 | 1.铲斗容积：≧0.35立方米； 2.提升能力：≧600千克； 3.操作方式：液压； 4.提升高度：≧2.45米； 5.提升时间：≦10秒； 6.适配拖拉机功率：≧36.76kw； 7.可安装在本项目所供拖拉机前端，与之匹配，安全可靠地实施装载作业。 8.提供不少于17493.40元的备品备件。 | GB/T 10395.22-2010 农林机械 安全 第22部分：前装载装置 |
| 7 | 稻田筑埂机 | 8432809000 | 台 | 16 | 1.单边筑埂机； 2.工作速度：1000-1800米/小时； 3.匹配拖拉机功率：29.41kw-48kw； 4.驱动类型：拖拉机动力输出，万向轴传动； 5.连接类型：拖拉机三点后置悬挂； 6.筑埂高度：≧30cm： 7.作业条件：含水率30%-65%土壤； 8.具备挂接装置，可与本项目所供拖拉机联接用于稻田筑埂作业。 9.提供不少于10558.00元的备品备件。 | GB l0396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则 NY/T 2846—2015 农业机械适用性评价通则 |
| 8 | 谷物直播机 | 8432392900 | 台 | 16 | 1.播种行数：12-16； 2.外形尺寸（毫米）：长≦2870；宽≦2650；高≦1600； 3.重量：420-1200千克； 4.配套拖拉机功率：25.73kw-48kw； 5.行距：150-170毫米； 6.播种和施肥开沟器：双圆盘式或双圆盘式+施肥腿式； 7.具备挂接装置，可与本项目所供拖拉机联接用于谷物直播作业。 8.提供不少于22040.00元的备品备件。 | GB/T 20865-2017 免(少）耕施肥播种机 GB10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则 NY/T 2846－2015 农业机械适用性评价通则 |
| 9 | 水稻插秧机 | 8432393100 | 台 | 16 | 1.乘坐式高速插秧机； 2.发动机类型：柴油发动机； 3.发动机排放：国二或国三； 4.最大功率输出[千瓦]：17-19； 5.前轮类型：免充气轮胎或防爆轮胎； 6.后轮类型：防滑轮胎； 7.插秧速度 [米/秒]：0至1.65或1.81（打滑率0%）； 8.一次插秧行数：6； 9.插秧类型：旋转式； 10.行距(mm)：300； 11.插秧间距调节：4-7档； 12.插秧深度(mm)：10-55（7档）或15-60（6档）； 13.提升类型：液压； 14.插秧控制[毫米]：自动水平控制（UFO）或电子传感器调平； 15.备用秧苗数量：≧6盘。 16．提供不少于50048.00元的备品备件。 | GB/T 20864-2021 水稻插秧机 技术规范 |
| 10 | 移动式烘干机 | 8419340000 | 台 | 16 | 1用途：稻谷烘干； 2.容量/仓：不小于7吨； 3.日干燥稻谷能力：≧30吨（湿度从20%降至15%时） 4.电动机总功率：≦22kw; 5.热源：柴油; 6.供电：AC380V，50Hz,三相； 7.牵引本设备用的拖拉机动力不小于33kw； 8.两台本设备可由一台120KW柴油发电机组（三相）供电、启动并正常运行。 9.提供不少于112992.00元的备品备件。 | GB/T 5262 农业机械试验条件 测定方法的一般规定 GB/T 6970-2007 粮食干燥机试验方法 GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则 或 NY/T 1005-2006 移动式粮食干燥机质量评价技术规范 |
| 11 | 小型联合收割机 | 8433510090 | 台 | 24 | 1.作物：小麦、水稻； 2.功率（kw）：66.17-88.98kw； 3.割台宽度（米）：2-2.2； 4.粮箱容量（升）：1200-1800； 5.割台高度：可调节； 6.联合收割机类型：履带式； 7.收割能力：≧0.267hm²/h； 8.发动机排放：国二或国三。 9.提供不少于166680.00元的备品备件。 | JB/T 5117 全喂入联合收割机 技术条件 |
| 12 | 喷杆喷雾机 | 8424410000 | 台 | 16 | 1.悬挂式喷杆喷雾机； 2.药箱容积：≥500L； 3.喷幅：≧8米； 4.配套泵流量：≧32L/min； 5.具备挂接功能，可悬挂在本项目所供拖拉机后端实施喷雾作业； 6.提供不少于4928.00元的备品备件。 | GB/T 24677.1-2009 喷杆喷雾机 技术条件 |
| 13 | 滑移转向装载机 | 8429510000 | 台 | 16 | 1.额定功率 ：≧52.94kw； 2.额定操作容量：1050-1260kg； 3.操作重量：3499-4000kg； 4.控制方式：操纵杆控制或液压先导方式； 5,发动机燃料：柴油； 6,发动机标准：国二或国三； 7.发动机冷却方式：液冷； 8.涡轮增压发动机； 9.倾翻载荷：2039-2521kg； 10.行驶速度：双速或单速； 11.转弯半径：≦231.14cm； 12.最大高度时的伸展距离：≧64.77cm； 13.轴距：≦132cm。 14.提供不少于169200.00元的备品备件。 | GB/T 25694-2021 土方机械 滑移转向装载机 |
| 14 | 滑移转向反铲挖掘机 | 8431499900 | 台 | 16 | 1.配套本项目所供滑移转向主机； 2.操作重量：657.71-780.2kg； 3.最大伸展距离：≧355厘米； 4.铲斗挖掘力：≧2412kg； 5.摆动角度：180°； 6.最大挖掘深度：≧238.76cm； 7.斗杆挖掘力：≧1432kg； 8.稳定器类型：液压垂直式； 9.可与本项目所供滑移转向主机匹配并安全可靠作业。 10.提供不少于24580.00元的备品备件。 | 企业标准 |
| 15 | 滑移转向式推土机铲刀 | 8431420000 | 台 | 16 | 1.配套本项目所供滑移转向主机； 2.操作重量：≧675kg； 3.长度：≧88.9cm； 4.宽度：≧210.82cm； 5.高度：≧68.58cm； 6.摆动角度：≧10°； 7.倾斜角度：30°； 8.工作宽度（全倾斜时）：≧210.82cm； 9.滑靴：可调节； 10.可与本项目所供滑移转向主机匹配并安全可靠作业 11.提供不少于14280.00元的备品备件。 | 企业标准 |
| 16 | 滑移转向式货叉 | 8431499900 | 台 | 16 | 1.操作重量：≧259kg； 2.宽度：116.84-147.32cm； 3.高度：83.82-106.68cm； 4.发货时的齿数量：2； 5.最大齿数量：2； 6.货叉宽度：9.90-10.16cm； 7.长度：≧106.68cm； 8.可与本项目所供滑移转向主机匹配并安全可靠作业。 10.提供不少于4900.00元的备品备件。 | GB/T 5182-2008 叉车 货叉 技术要求和试验方法 |
| 17 | 低平板半挂车 | 8716399000 | 辆 | 8 | 1.轴数：2或3； 2.额定载质量：20-30吨； 3.总质量：≦40吨； 4.制动方式：双回路断气制动或气室制动，WABCO制动阀； 5.电气：24v、指示灯、照明灯等； 6.有效承载面高度不大于1.1米； 7.爬梯：后端双簧爬梯适用于运输农业机械和基于滑移转向机械装载、卸载； 8.轮胎上部不外露； 9.轮胎类型：全车子午线轮胎另附备胎一条； 10.备胎架：可携带一个备胎。 11.提供不少于48990.00元的备品备件。 | GB 1589-2016 汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、 轴荷及质量限值 |
| 18 | 自卸车 | 8704223000 | 辆 | 8 | 1.驱动形式：4×2； 2.驾驶方式：左侧驾驶； 3.柴油发动机； 4.卸载方式：后卸载； 5.排放标准：国二或国三； 6.额定功率：95.58-139.71kw； 7.总质量：不大于12吨； 8.额定载质量：≧4.9吨; 9.最高车速：≧75km/h。 10.提供不少于105600.00元的备品备件。 | QC/T 222-2010 自卸汽车通用技术条件 |
| 19 | 半挂牵引车 | 8701210000 | 辆 | 8 | 1.配套本项目低平板半挂车； 2.左侧驾驶； 3.柴油发动机； 4.排放标准：国二或国三； 5.驱动形式：4×2或6×4； 6.最大牵引质量不小于本项目所供半挂车的总质量； 7.变速箱：手动变速箱； 8.转向：液压助力转向； 9.制动：气动双回路制动； 10.轮胎：全车子午线轮胎，另附同型备胎一条； 11.提供不少于76750.00元的备品备件。 | GB 1589-2016 汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值 GB 7258-2017 《机动车运行安全技术条件》 QC/T 912-2013 半挂牵引车与半挂车匹配技术要求 |
| 20 | 柴油发电机组 | 8502120000 | 台 | 8 | 1.开架式柴油发电机组； 2.符合国二或国三排放要求； 3.常用功率：120KW； 4.额定电压；400/230V； 5.频率（Hz）：50； 6.功率因数：0.8（滞后）； 7.相数：3； 8.发电机组性能等级：G2; 9.防护等级：IP23; 10.绝缘等级：H； 11.提供不少于23441.00元的备品备件。 | JB/T 10303-2020 工频柴油发电机组 |

| 2-1 | 生产供货特殊要求 | 提供使用和维护手册：拟供车辆的铭牌、标识和操作、维护手册等采用英语。 |
| --- | --- | --- |
| 2-2 | 包装 | 内、外包装：货物包装为标准出口包装，应适合长途海运，防腐、防湿，防潮，防盐雾腐蚀。 运输包装：适合集装箱海运的出口包装，需防湿、防潮、防盐雾腐蚀。 |
| 2-3 | 援外标识 | 物资本体：援外标识（中、英语）应当印刷、刻制或喷涂于援外物资的明显位置，费用含在货值内。 包装：援外标识（中、英语）应当印刷、刻制或喷涂于包装的明显位置，费用含在货值内。 |
| 2-4 | 自检验收、第三方检验 | 自检验收：编制自检验收方案，内容包括：验收计划、验收方式、验收记录管理、特殊情况处置。 第三方检验：本项目下全部物资为非法检物资，严格按照“产地检验、装运前核验和口岸监装”原则进行检验。 |
| 2-5 | 国内提货运输及仓储保管和出口报关 | 安全实施国内提货运输及仓储保管和出口报关，并购买相应保险。 |
| 2-6 | 国外运输及仓储保管 | 安全实施国外运输及仓储保管并购买相应保险。 |
| 2-7 | 发运/运抵 | 运输方式：集装箱海运 运抵地点：苏里南帕拉马里博港 发运/运抵时限：全部物资于授标后135天内一次性发运。 |
| 2-8 | 物资对外交付 | 物资交付：物资运抵受援方指定地点后，中标人须及时与受援方办理物资交付手续，双方确认物资交付的数量和实际运抵时间，并签署交付文件。 |
| 2-9 | 技术服务组织、对外技术交接 | 技术服务工作内容和目标：一是对拟供车辆的驾驶、操作流程进行培训，二是对车辆的日常检查、维修保养进行培训，三是对主要零配件更换进行培训。培训方式为课堂讲解以及现场实操，地点帕拉马里博市（Paramaribo）。 参考人员数量：2名工程师（救护车电气、救护车维修专业）和1名实施企业项目经理（兼任英语翻译） 参考时间要求：30天（含往返） 技术交付：完成技术服务后签署技术交付文件，进行技术交付。 |
| 2-10 | 售后服务落实和督促 | 需提供售后服务的设备：本项目所有车辆 售后服务质量目标要求：为期1年或10万公里（先到为准）的无缺陷质量保证期，并随车提供相当于车辆价值5%的备件。质保期内，产品质量问题由中方负责。质保期后，由苏方自行采购商业维保，且运营、管理、维修、维护资金由苏方负责。供货企业或实施企业应指派专人负责该地区的服务，用户可随时通过电话、邮件等形式反馈车辆问题，对电子邮件的响应不超过12小时，电话应即刻响应，以确保相关问题及时解决。同时，应支持通过远程方式，由国内技术团队提供服务。 当地售后服务能力要求：投标时，生产厂家需在苏当地或周边国家已设有售后服务点，以保证售后服务质量和响应时效。 |
| 2-11 | 大型机电设备跟踪（如有） | 无 |
| 2-12 | 舆情应对方案 | 针对项目实施过程中的敏感信息内外部管控、社会层面舆情监控、舆情上报和处理配合等舆情应对工作制定方案。 |
| 2-13 | 风险防范化解方案（如须报送安防费，方案须包括防范恐怖主义相关内容） | 针对质量、安全、廉洁、进度、资金和不可抗力事件等风险，制订防范化解和应对方案。 |
| 2-14 | 质量保证期 | 自运抵日起为期1年的质保 |
| 2-15 | 主要标的的生产企业质量管理、环境管理和职业健康安全管理体系 | 本项目主要标的为： 第1项：挖掘机；第5项：液压自卸车；第9项：消防车 |
| 2-16 | 其他 | 1、提供各项物资可研估算货值5%的备品备件，投标人应根据产品实际情况在投标时提供详细的备品备件清单。备品备件价值以可研估算货值为计算基础，本项目备品备件金额至少应达到283004元。 2、中标人应按本项目对外货值的110%为全部物资办理运输一切险及附加险（投标时应列明附加险种类），保险区段为自各项物资生产地点至目的地止。 3、所有车辆需按外方要求定制车身颜色和涂装，费用包含在物资报价中。 4、本项目拟供货清单中第19至48项物资主要为柬方维修更换已有设备所需零部件，需充分考虑物资适配性。确保所选物资在接口标准等方面均与外方现有设备保持一致。投标人须保证所投产品能够符合受援方现有待维修设备的使用要求，充分兼容、配套，若项目实施后出现任何设备不兼容、不配套或受援方反馈的类似问题，所造成的一切风险、问题由实施单位（中标人）自行承担。 5、本项目投标限价为含税价，未扣除全部物资及全部物资的运输、检验等的购买价款中增值税和消费税退抵税总额的金额不得超过该限价。 6、预算安排：根据项目实施进度申请商务部2026年对外援助预算。 7、提供英文说明书或使用视频。 8、中标人提供英文说明书或使用视频。 |